核心职责：

工业网关开发：开发、封装和测试 OPC、Modbus、S7、MQTT 等工业通信协议，并部署到网关设备。

边缘计算网关维护：负责边缘网关的开发、调试、部署和后期运维。

平台优化与现场支持：提升物联网平台的性能、稳定性及高并发能力，并在项目现场完成设备联调、故障定位和技术支持。

工作流程：

明确项目需求
了解现场有哪些设备、PLC和控制系统，需要采集哪些数据，以及平台对实时性、稳定性的要求。

现场设备与协议调研
确认设备使用的协议，如 OPC UA/DA、Modbus RTU/TCP、S7、MQTT，并整理点位表、寄存器地址和通信参数。

开发协议适配程序
编写或封装通信驱动，使工业网关能够连接设备，完成数据采集、解析、转换及指令下发。

配置边缘计算网关
部署采集程序和边缘应用，设置数据过滤、缓存、计算、断线重连及异常处理机制。

实验室测试
测试协议通信、数据准确性、运行稳定性、并发能力和异常恢复能力。

现场部署与联调
到项目现场连接真实设备，解决网络、端口、协议参数、数据异常和设备兼容等问题。

接入物联网平台
将网关采集的数据上传至平台，验证数据展示、存储、告警和控制功能。

性能优化
针对数据延迟、丢包、高并发、内存占用或系统不稳定等问题进行调优。

上线运维与技术支持
监控系统运行，分析日志、定位故障、升级程序，并为现场人员提供技术支持。