技术能力：

掌握SQL及常见数据库，如SQL Server、Oracle、MySQL

了解Java、C#、Python或JavaScript中的一种或多种

熟悉REST API、Web Service及系统接口

了解工业通信协议，如OPC UA、Modbus、MQTT

具备服务器、网络、日志分析和故障排查基础

常用工具和技能：

数据库：SQL、SQL Server、Oracle、MySQL、DBeaver

开发技术：Java或C#、JavaScript、Python、Git

接口调试：Postman、Apifox、REST API、JSON、Web Service

工业通信：OPC UA、Modbus、MQTT，了解PLC与设备数据采集

系统运维：Windows Server、Linux、IIS、Tomcat、Nginx、Docker及日志排查

业务知识：工单、BOM、工艺路线、生产报工、质量管理、WIP、设备OEE、条码和产品追溯

系统集成：了解MES与ERP、WMS、PLM、QMS、SCADA的对接关系

项目能力：需求调研、流程设计、系统配置、测试、培训、上线与故障处理

办公工具：Excel、Visio、Word、PowerPoint、Jira或禅道

实践案例：

案例一：电子制造企业——产品扫码过站与质量追溯
MES工程师需要打通ERP、MES与产线设备：ERP向MES下发生产工单、BOM和工艺路线，MES为产品生成序列号；操作员在各工序扫码后，系统校验工单状态、工序顺序、物料批次和质量结果，并记录操作人员、设备参数、过站时间及检测数据。产品不合格时，系统自动锁定并转入返工流程，从而实现从原材料到成品的正反向追溯。实施过程中通常使用SQL Server、Java或C#、Postman、OPC UA及报表工具。
岗位信号： MES工程师不仅要理解扫码、过站和追溯逻辑，还要具备制造流程分析、SQL查询、接口联调、设备数据采集及现场异常处理能力；面试准备应覆盖工单管理、WIP、BOM防错、质量控制、产品追溯和接口故障排查。

案例二：汽车零部件企业——ERP与MES工单集成
MES工程师负责建立ERP与MES的数据接口：ERP向MES同步物料、BOM、工艺路线和生产工单，MES将实际产量、工时、物料消耗、报废数量及完工结果返回ERP。为防止重复报工或数据丢失，还需要设计唯一业务编号、幂等校验、失败重试、异常日志和人工补偿机制，并通过Postman及数据库记录验证接口结果。
岗位信号： MES接口开发不只是传输数据，还要保证主数据一致性和业务事务可靠性；面试准备应覆盖REST API、JSON、数据库事务、幂等处理、消息队列、接口重试及异常补偿。

案例三：流程制造企业——设备数据采集与OEE看板
MES工程师通过OPC UA、Modbus或MQTT采集设备的运行、停机、报警、产量和工艺参数，并将数据关联到具体设备、工单和产品批次。系统根据计划生产时间、实际产量及良品数量计算设备开动率、性能效率和质量率，最终形成OEE、停机原因和设备状态看板。
岗位信号： 设备集成型MES岗位要求工程师同时理解生产业务与工业通信；面试准备应覆盖PLC基础、设备点位表、OPC UA、Modbus、数据采集频率、断线重连、数据补传及OEE计算逻辑。